大庆华科股份有限公司

C9分离装置用阻聚剂询价公告

日期：2021年7月1日        项目编号：HKJD-2021-001

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司树脂分公司C9分离装置用阻聚剂。

（二）询价范围：采购数量在满足附件一《大庆华科C9分离装置脱重塔、苯乙烯塔使用的阻聚剂招标采购技术要求》的情况下由报名厂家提供具体的添加方案及年度使用数量。此次采购数量为2021年8月份至2022年7月末共计十二个月的使用量（包含试用数量）。

（三）技术要求：见附件一《大庆华科C9分离装置脱重塔、苯乙烯塔使用的阻聚剂招标采购技术要求》。

- 结算方式：货到验收合格且开具全额增值税专用发票后三个月内全额付款。

- 投标人资格要求

（一）报名单位需为具有资质的生产企业及合法代理商。

（二）投标产品（要求同型号）拥有国内同类裂解C9分离装置成功应用的业绩（附带使用情况证明文件）。

（三）投标报价单位需为中石油阻聚剂定商范围内厂家。

五、技术建议文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2021年7月1日--2021年7月8日。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表/营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/法定代表人身份证明及法定代表人授权书。（上述资料需要加盖单位公章）。

（二）第二步：正式报价文件递交时间截止到2021年7月22日13时00分。

六、产品试用：预成交产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为3个月，试用期间买方按卖方提供的注入方案添加阻聚剂，如果试用注入浓度大于承诺注入浓度或无法满足第三条（对阻聚剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。试用不合格的预成交单位取消中标资质，预成交单位延续第二名，试用的阻聚剂费用及运输费用等所有费用均由试用的预成交单位承担。如果试用注入浓度满足承诺的注入浓度且能够满足第三条（对阻聚剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用合格，试用合格的阻聚剂费用按照预成交价格进行结算并开具增值税专用发票。

七、发布公告的媒体

本次询价公告在石化公司外网及大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

八、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249

附件一：大庆华科C9分离装置脱重塔、苯乙烯塔使用的阻聚剂招标采购技术要求

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司10万吨/年C9分离装置脱重塔（T-1101）、苯乙烯塔（T-1102塔）进料中含环戊二烯、双环戊二烯、苯乙烯等不饱和烯烃，在塔130-230℃的操作温度下容易发生自由基聚合反应和加成、交联反应，生成的聚合物堵塞进料加热器、塔盘、填料、再沸器、冷凝器及管线，影响脱重塔（T-1101塔）、苯乙烯塔（T-1102塔）的运行周期（四年检修一次），因此需要使用阻聚剂来抑制聚合反应的发生。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

C9分离装置采用4塔精馏流程，4塔精馏生产轻组份、苯乙烯馏份、双环戊二烯馏份、茚馏份、萘残油及重碳九。重碳九、苯乙烯馏份、双环馏份用于后续装置通过聚合工艺生产石油树脂。

阻聚剂产品的加入不能影响后续装置利用重碳九、苯乙烯馏份、双环馏份热聚法生产树脂。

脱重塔（T-1101）塔高32.2米，为填料、塔板复合塔，提馏段为12层浮阀塔板，精馏段为2段125Y波纹板填料，每段填料高4米。

苯乙烯塔（T-1102）塔高35.5米，为填料塔，提馏段为2段250Y填料，每段填料高4米，精馏段为2段BX500填料，每段填料高4米。

- 裂解C9原料条件

| 项目 | 含量 % | 备注 | 项目 | 含量 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环戊二烯 | 0.1～4.3 |  | α-甲基苯乙烯 | 0.1～2.6 |  |
| 甲基环戊二烯 | 0.1～1.6 |  | 3-甲基苯乙烯 | 0.1～2.8 |  |
| 乙苯 | 0～3 |  | 4-甲基苯乙烯 | 0.3～6.6 |  |
| 间对二甲苯 | 0～9 |  | 邻甲基苯乙烯 | 0.6～7.9 |  |
| 苯乙烯 | 0.1～9.4 |  | β-甲基苯乙烯 | 0.2～7 |  |
| 邻二甲苯 | 0.1～20 |  | 双环后未知 | 1.4～22 |  |
| 异丙苯 | 0～1 |  | 双环前未知 | 0.3～24 |  |
| 苯丙烯 | 0.1～2.1 |  | 聚合物 | 16～49.7 |  |
| 正丙苯 | 0.1～2.1 |  | 双环戊二烯 | 1.6～24.9 |  |
| 间乙基甲苯 | 0.5～4.5 |  | 茚 | 0.5～11 |  |
| 对乙基甲苯 | 0.4～2.5 |  | 萘 | 0.2～11 |  |
| 1.3.5-三甲苯 | 0.3～2.8 |  | 未知 | 0.5～19.9 |  |
| 水量 | 无游离水 |  | 外观 | 暗黄、含杂质 |  |

- 设备条件

C9分离装置阻聚剂注入系统共有储罐1台，位号为V-1109，容积为0.52m3，阻聚剂泵3台，位号为P-1112A/B/C,正常生产时3台泵运行,加注系统管线材质为碳钢（20#），机泵额定流量见下表：

| 序号 | 位号 | 额定流量 L/H |
| --- | --- | --- |
| 1 | P-1112A | 1.8 |
| 2 | P-1112B | 1.8 |
| 3 | P-1112C | 2.2 |

3.1阻聚剂注入流程

V-1109

N2

气动泵

M

P-1112A

P-1112C

至T-1102进料线

至T-1101进料线

V-1109

M

P-1112B

至T-1101回流线

M

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体L/H |  |  |  |
| 1 | T-1101进料线阻聚剂 | 阻聚剂 | 0.60 | 常温（冬季管线伴热） | 0.5 | 20 |
| 2 | T-1101回流线阻聚剂 | 阻聚剂 | 1.74 | 常温（冬季管线伴热） | 0.5 | 20 |
| 3 | T-1102进料线阻聚剂 | 阻聚剂 | 1.44 | 常温（冬季管线伴热） | 0.5 | 20 |

4、工艺条件

P-1112C泵注入流程：通过T-1101进料线，与原料混合在线混合后进入进料预热器E-1109、进料加热器E-1101、E-1101C加热后，后在1#塔板处进入T-1101。

P-1112B泵注入流程：通过T-1101回流线，与回流线物料混合后在塔顶注入。

P-1112A泵注入流程：通过T-1102进料线，与T-1102进料线物料混合后在塔中部注入。物料线有保温、无伴热；阻聚剂线室外部分有保温、有热水伴热。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| T-1101进料线 | 0.4 ～ 0.7 | 40 ～ 110 |
| T-1101回流线 | 0.4 ～ 0.7 | 50 ～ 75 |
| T-1102进料线 | 0.4 ～ 0.7 | 50 ～ 75 |

阻聚剂单耗（三点注入量之和）≤0.227千克/吨原料

T-1101进料线流量控制范围10～14.9吨/时，T-1101回流线流量控制范围2.9-3.8吨/时；T-1102进料线流量范围8.5-14吨/小时。

T-1101、T-1102塔阻聚剂分别注入到塔内，流经的工艺管线和设备操作条件如下：

| 序号 | 流经位置 | 操作压力（KPa G） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1101塔 | -65 ～ -80 | 120 ～ 235 |
| 2 | T-1101再沸器 | -65 ～ -80 | 200 ～ 235 |
| 3 | T-1101冷凝器 | -65 ～ -80 | 50 ～ 140 |
| 4 | T-1101回流罐 | -65 ～ -80 | 50 ～ 80 |
| 5 | T-1102塔 | -53 ～ -73 | 100 ～ 152 |
| 6 | T-1102再沸器 | -53 ～ -73 | 122 ～ 152 |
| 7 | T-1102冷凝器 | -53 ～ -73 | 40 ～ 120 |
| 8 | T-1102回流罐 | -53 ～ -73 | 40 ～ 60 |

- 对阻聚剂产品的技术要求

1、要求阻聚剂产品对环戊二烯、双环戊二烯、苯乙烯有良好的阻聚效果。

2、阻聚剂技术指标要求

1）状态：液态，无机械杂质；

# 2）密度：0.800～1.000 g/cm3（20℃），GB/T 2013-2010 液体石油化工产品密度测定法国家标准；

# 3）水分≤0.50%，GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定（卡尔-费休法）

# 4）闪点（闭口杯法）＞62℃，GB-T261-2008 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法;

# 5）凝点≤-20 ℃，GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法。

产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件。产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

3、阻聚剂产品的加入不能影响后续装置利用重碳九、苯乙烯馏份、双环馏份热聚法生产石油树脂。

4、卖方须提供完整的阻聚剂注入方案、安全技术说明书及出厂质量检测报告单,中标结果确定后立即提供（一周内）。

5、卖方保证阻聚剂的保质期为2年，在此期限内常温保存不会发生变质情况。

6、在装置进料量≤15吨/小时，且按卖方提供的阻聚剂注入方案注入的条件下（阻聚剂单耗（三点注入量之和）≤0.227千克/吨原料），卖方保证达到以下性能要求：

# 1）保证装置进料加热器清理周期大于4个月；

# 2）保证C9装置脱重塔和苯乙烯塔正常运行18个月以上；

# 3）保证T1101、T1102塔顶、塔釜压差18个月内不大于18KPa；

# 4）保证阻聚剂产品对我公司装置工艺系统及后系统产品质量不产生负面影响。

- 报价人需知

1、阻聚剂使用量计算依据

报价人根据贵公司阻聚剂产品性能，在确保达到第三条（对阻聚剂产品的技术要求）各项要求前提下，确定各点阻聚剂注入量，制定详细的注入方案。

1.1注入点：T-1101塔进料线、T-1101塔回流线、T-1102塔进料线

1.2注入量：

1）T-1101塔进料线： T1101塔C9原料进料量按质量流量15吨/小时为基准计算，阻聚剂的注入浓度为a(ppm)，月注入量为15*24*30*a（吨），年注入量A=月注入量*12（吨）。

2）T-1101塔回流线： T1101塔C9物料回流量按质量流量15吨/小时为基准计算，阻聚剂的注入浓度为b(ppm)，月注入量为15*24*30*a（吨），年注入量B=月注入量*12（吨）。

3）T-1102塔进料线： T1102塔C9物料进料量按质量流量13.5吨/小时为基准计算，阻聚剂的注入浓度为c(ppm)，月注入量为13.5*24*30*a（吨），年注入量C=月注入量*12（吨）。

由上，装置年总用量T=（A+B+C）吨。

2、总报价计算

总报价=装置年总用量T*阻聚剂单价

3、技术协议签订

中标结果确定后，对于首次使用的产品，卖方于一周内提供详细的阻聚剂注入方案，如有必要买方将组织进行技术交流。在招标文件框架内，对照卖方的投标承诺，签订技术协议，作为商务合同的附件。

买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

4、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如阻聚剂产品在使用过程中达不到第三条（对阻聚剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

3）在阻聚剂使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因阻聚剂产品质量原因影响买方生产，买方有权终止阻聚剂使用，取消卖方合格供应商资格。卖方负责赔偿买方的直接损失，所有累计赔偿额度不超过本合同总额。

4）阻聚剂包装要求使用铁桶包装。包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期或批号、净含量。

报名表

项目编号：HKJD-2021-001

项目名称：大庆华科股份有限公司C9分离装置用阻聚剂询价。

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。